BIZTONSÁGI ADATLAP

készült az 1272/2008 EK rendeletnek megfelelően

A kiállítás dátuma: 2015. szeptember 1.							4. verzió

Felülvizsgálat dátuma: 2019.04.01.

1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása * 1.1.Termékazonosító:Oxigén földbarát mosószer színes ruhákhoz 1.2.Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Azonosított felhasználás: textíliák mosása Ellenjavallt felhasználása: nem ismert 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai Forgalmazó: Penelli Kft. Székhely: 8695 Buzsák Május 1. u. 67. Telephely: 1222 Budapest Nagytétényi út 100. Tel.: +36 30 6409520 E-mail: kapcsolat@okotisztitoszerek.hu 1.4. Sürgősségi telefon: 06-42-953-498 Elérhetőség: munkanapokon 8-16 óráig Az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) telefonszáma: (06 1) 476 6464, 06 80 201 199

2. szakasz: A veszély azonosítása* 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása: A 1272/2008/EK (CLP) szerint: Veszélyességi osztály és kategória: Szemirritáció 2. Figyelmeztető mondat: H319 Súlyos szemirritációt okoz. 2.2. Címkézési elemek: Összetétel: anionos felületaktív anyag <5% (biológiai lebonthatóság > 90%), amfoterfelületaktív anyag <3%, illatanyag, tartósítószer (Phenoxyethanol) Veszélyszimbólum(ok): GHS07 FIGYELEM Figyelmeztető / H mondatok: H319 Súlyos szemirritációt okoz. Óvintézkedésre vonatkozó / P mondatok: P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P337+P313 Ha szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. P264 A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni. P401 Tárolás + 5°C feletti hőmérsékleten. Kiegészítő információ / EUH mondatok: EUH 208 Methylchloroisothiazolinone-t és Methylisothiazolinone-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. Élelmiszerektől tartsuk távol! Tárolás fagymentes, hűvös helyen. 2.3. Egyéb veszélyek: Nem ismert. A biztonsági adatlap 11. és 12. pontja tartalmazza a személyi és/vagy a környezeti kockázatokat.

3. szakasz: Összetétel vagy összetevőkre vonatkozó adatok Veszélyes összetevők; CAS szám; EU szám; REACH regisztációs szám; CLP szerinti jelölés; Koncentráció (%). Na-C12-C14-alkilszulfát, etoxilát; 68891-38-3; 500-234-8; 01-2119488639-16; Skin. Irrit. 2 H 315 EyeDam. 1 H 318; < 5. Cocoamido-propil-betain; 61789-40-0; 263-058-8; 01-2119488533-30-0004; EyeDam. 1 H318; < 3. A termék keverék, vizes oldat. Nem veszélyes összetevő(k), vagy koncentrációjuk nem éri el a besorolási értéket: tartósítószer, illatanyag, színezőanyag. A veszélyes anyagok kockázataira utaló H mondatok teljes szövegét az adatlap 16. pontja közli.

4. szakasz: Elsősegélynyújtás 4.1. Elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése: Belégzés esetén: A sérültet friss levegőn nyugalomba kell helyezni, és panasz esetén orvosi ellátást kell biztosítani. Bőrre jutás esetén: Bő vízzel le kell öblíteni. Szembe jutás esetén: Legalább 10-15 percig tartó szemöblítést kell végezni folyó vízzel, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó állandó mozgatása közben. Távolítsuk el a kontaktlencséket! Irritáció vagy panasz észlelésekor szakorvost kell felkeresni. Lenyelés esetén: A szájüreget vízzel alaposan ki kell öblíteni. Ha a sérült magánál van sok vízzel meg kell itatni. Hánytatni nem szabad. Azonnal orvosi ellátás szükséges. 4.2.A legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások: Belégzés: Rendeltetés szerű felhasználás esetén belégzési veszély nem léphet fel. Bőr:Sérült bőrfelülettel történő érintkezés esetén irritációt válthat ki. Szem: Irritálhatja a szemet. Irritációt, szemvörösséget okozhat. Lenyelés: Hányinger, hasfájás. 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: Lenyelés esetén szájüreget vízzel alaposan ki kell öblíteni, vizet kell itatni. Hánytatni nem szabad. A szennyezett, átitatódott ruházat levétele után a bőrt, azonnal folyó vízzel le kell öblíteni. Az orvosi segítséget nyújtó személyek munkáját segíteni kell.

5. szakasz: Tűzvédelmi intézkedések* 5.1.Oltóanyag: A megfelelő oltóanyag: Vízsugár, tűzoltóhab, tűzoltópor, CO2 Alkalmatlan oltóanyag: Nem ismert. 5.2.A keverékből származó különleges veszélyek: Nem ismert. 5.3.Tűzoltóknak szóló javaslat: Az edényzet felmelegedése esetén porlasztott vízzel való hűtés javasolt. Tűzoltásnál használni kell az egyéni védőfelszerelést.

6. szakasz: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál* 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: Kerülni kell a termék szemmel és a sérült bőrrel való érintkezését. Légzésvédelem: Gyakorlatilag nem fordulhat elő veszély, tűz esetén egyéni légzésvédő. Kézvédelem:Védőkesztyű használata ajánlott sérült bőrrel való érintkezés esetén. Szemvédelem: Védőszemüveg használata ajánlott. Kerüljük a termék szembe jutását. Lenyelés: Kerüljük a termék lenyelését. 6.2. Környezetvédelemi óvintézkedések: A tömény keveréket talajba, élővizekbe és kezelés nélkül közcsatornába juttatni nem szabad. A vízzel hígított készítmény közcsatornába engedhető. 6.3. A területi elhatárolás és szennyezés-mentesítés módszerei és anyagai: Kis mennyiség kiömlése esetén sok vízzel le kell öblíteni. Nagy mennyiség esetén a kiömlött keveréket felszívóképes inert ásványi anyaggal (pl. homok,föld, tőzeg) kell felvenni,az átnedvesedett felületeket - különösképpen a közlekedő utakat- sok vízzel meg kell tisztítani a csúszásveszély elhárítása céljából 6.4. Hivatkozás más szakaszokra: Sürgősségi kapcsolatra vonatkozó információkat lásd az 1. pontban. A személyi védőfelszerelésre az információk a 8. pontban, a hulladék kezelés a 13. pontban található.

7. szakasz: Kezelés és tárolás* 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: Az általános munkavédelmi utasításokat be kell tartani. Munka közben étkezni, dohányozni nem szabad. A tűzrendészeti előírásokat be kell tartani. 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: Eredeti, zárt csomagolásban, nyílt lángtól, gyújtóforrástól távol, hűvös helyen, élelmiszerektől elkülönítve kell tárolni. Javasolt tárolási hőmérséklet 5-20 °C Gyermekek kezébe nem kerülhet. 7.3. Meghatározott végfelhasználás: A keverékre vonatkozóan nem áll rendelkezésre.

8. szakasz: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem* 8.1. Ellenőrzési paraméterek: Alkotórészek munkahelyi levegőben megengedett ÁK- és CK-értékei, illetőleg eltűrhető MK- értékei (25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet): Nincs ide vonatkozó adat. 8.2. Az expozíció ellenőrzése: 8.2.1.Műszaki ellenőrzés: Szemmosót és zuhanyzóhelyet kell biztosítani közel a munkaállomáshoz. 8.2.2. Egyéni óvintézkedések, védőeszközök Az általános munkavédelmi utasításokat és munkahigiéniás szabályokat be kell tartani. A dolgozókkal meg kell ismertetni a készítmény toxikológiai tulajdonságait és a felhasználás munkaegészségügyi előírásait, külön is fel kell hívni figyelmüket a készítmény irritáló hatására. Körültekintő munkával el kell kerülni a termék kiömlését, kifröccsenését, szembe kerülését, véletlen lenyelését. Munka közben étkezni, dohányozni nem szabad. Légzésvédelem: Nem szükséges Kézvédelem: Gumikesztyű használata sérült bőrfelület esetén ajánlott. Szemvédelem: Védőszemüveg használata ajánlott. Bőrvédelem: Munkavédelmi cipő használata nem szükséges. 8.2.3.Környezet expozíció: Különleges intézkedések nem indokoltak.

9. szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonságok* 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ: Külső; viszkózusfolyadék. Szín; narancssárga. Szag; kellemes. pH (direkt); 6,3-7,5 (25°C -on). Forráspont; Nincsadat. Olvadáspont; Nincsadat. Öngyulladásihőmérséklet; Nemalkalmazható. Tűzveszélyesség; Nemtűzveszélyes. Robbanásveszélyestulajdonságok; Nincs. Oxidálótulajdonságok; Nincs. Gőznyomás; Nincsadat. Relative sűrűség; kb. 1,03 g/cm3. Vízoldhatóság; Oldható. Oldhatóságmásoldószerekben; Nincsadat. Habzóképesség; Jólhabzó. Viszkozitás; Nincsadat. Párolgásisebesség; Nincsadat. 9.2. Egyéb információk: Különleges tulajdonságok nem ismertek.

10. szakasz: Stabilitás és reakciókészség* - Reakciókészség: Nem ismert. - Kémiai stabilitás: Kerülje a hevítést, normál hőmérsékleten, általános körülmények között stabil. - A veszélyes reakciók lehetősége: Nem ismert. - Kerülendő körülmények: Eredeti csomagolásban, száraz, fénytől védett fagymentes helyen, elkülönítve kell tárolni. - Nem összeférhető anyagok: Kerülje más tisztítószerekkel, fertőtlenítőszerekkel való keverését. - Veszélyes bomlástermék: Nem ismert.

11. szakasz: Toxikológiai adatok - akut toxicitás; Nincs adat - irritáció; Szembe jutva: a termék a szemet irritálhatja. Bőrre kerülve: sérült bőrfelülettel való érintkezés esetén irritáció előfordulhat. - maró hatás; Nem ismert - szenzibilizáció; Nem ismert - ismételt dózisú toxicitás; Nem ismert - rákkeltő hatás; Nem ismert - csírasejt-mutagenitás; Nem ismert - reprodukciót károsító tulajdonság; Nem ismert

12. szakasz: Ökológiai információk 12.1. Toxicitás: A keverékre nincs adat. A munkaelőírások betartásával el kell kerülni a tömény oldat környezetbe jutását. Adatok az Na-C12-C14-alkilszulfát-etoxilát alapanyagra: Biológiai lebonthatóság: Könnyen bomlik;>90%; Akut Toxicitás: Hal: LC50 > 1 mg/l; 96 óra Adatok a Cocoamido-propil-betain alapanyagra: Akut hal-toxicitás: LC50 > 1- < = 10 mg termék/l Akut baktérium-toxicitás: EC0 > 100 mg termék/l Toxikus hatás vízinövényekre/algákra: LC50 > 1 - < = 10 mg termék/l 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság: A szerves komponensek biológiai lebontása: 80 %. 12.3.Bioakkumulációs képesség: A keverékre nincs adat. A tömény, kezeletlen keverék talajba, közcsatornába, vízfolyásba juttatni tilos. A vízzel higított készítmény közcsatornába engedhető. - A talajban való mobilitás: A keverékre nincs adat. - A PBT- és vPvB-értékelés eredményei: A keverékre nincs adat. - Egyéb káros hatások: A keverékre nincs adat.

13. szakasz: Ártalmatlanítási szempontok* 13.1. Hulladékkezelési módszerek: A készítmény maradékainak és hulladékainak kezelésére a 225/2015.(VIII.7.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadók. Tilos a terméket és maradékait talajba, élővízbe és hígítás, ill. kezelés nélkül közcsatornába juttatni. A termékre vonatkozó hulladék-kód: EWC-20 01 30 (Mosószerek, amelyek különböznek a 20 01 29-től) Tisztítatlan csomagolóanyag: a teljesen kiürített csomagolóanyagot vízzel kell kimosni és a háztartási szelektív gyűjtőbe lehet dobni. Nagyobb mennyiségben a hatályos előírások szerint kell eljárni. A használt göngyölegre vonatkozó hulladék-kód: 15 01 02 (Műanyag csomagolási hulladék)

14. szakasz: Szállításra vonatkozó információk* 14.1.UN-szám:nincs 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: nincs 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok):nincs 14.4. Csomagolási csoport:nincs 14.5. Környezeti veszélyek: nincs környezeti veszély 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések:nincs 14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás:nincs

15.szakasz:Szabályozással kapcsolatos információk* 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályairól és a rendelet módosításai 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 25/2000.(IX.30.) EüM – SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról és a rendelet módosításai 41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról és a rendelet módosításai 3/2002.(II.8.) SzCsM – EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinekminimális szintjéről 2012. évi CLXXXV. Törvény a hulladékról 225/2015.(VIII.7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól 120/2004. (IV.29.) Korm. rendelet az Európai Közösségen belüli, az oda irányuló és az onnan kifelé történő hulladékszállítás felügyeletéről és ellenőrzéséről, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályozásairól szóló 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet módosításairól; A bizottság 453/2010/EU rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet módosításáról; 1272/2008/EK az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról 15.2. Kémiai biztonsági értékelés: Kémiai biztonsági értékelés nem történt.

16. szakasz: Egyéb információk Az adatlap 3. pontjában idézett H mondatok szövege: H 315 Bőrirritáló hatású H 318 Súlyos szemkárosodást okoz A biztonsági adatlapon rövidítéssel megadott mondatok teljes szövege: CAS: ChemicalAbstracts Service / Kémiai Nyilvántartó Szolgálat CLP :a 1272/2008/EK irányelv Skin.Irrit. 2: Bőrmarás/ bőrirritáció -2.kategória EyeDam. 1: Súlyos szemkárosodás/szemirritáció- 1.kategória (a rövidítések utáni számok az osztályon belüli kategóriát jelölik meg, a nagyobb számok kisebb veszélyt jelentenek) A fenti információk jelen tudásunkon alapulnak, és a termék szállított állapotára vonatkoznak. Csak a biztonsági követelmények szempontjából jellemzik a terméket, és nem arra szolgálnak, hogy a termék bizonyos tulajdonságait garantálják. A felhasználó saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról és a termék felhasználásáról. * Az adatok az előző verzióhoz képest megváltoztak.