1.   Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

  - Termékazonosító:

Termék neve: BACI HUSS! OLAJ

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: alapanyag aromakészítményekhez és / vagy illatszerek készítéséhez. 
Felhasználási szektorok kódjai és leírásai: SU 3 Ipari felhasználások; SU 22 Foglalkozásszerű felhasználások.

1.3 Gyártó, forgalmazó, a biztonsági adatlap szállítójának adatai:

Társaság: 		Hasti Kft.

Cím:  			1132 Budapest, Visegrádi u. 17.

Telefonszám:	 	+ 36 30 / 300 1888

e-mail cím: 		kamala@hasti.hu

felelős személy neve: 	Dóczy László

Sürgősségi telefon: 06 80 201119    ETTSZ zöld szám    1097 Budapest, Nagyvárad tér 2.

2.   Veszélyesség szerinti besorolás

  - Az anyag vagy keverék osztályozása

Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás
Tűzv. foly. 3         H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.

Asp. vesz. 1          H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

Vízi, akut 1           H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

Vízi, krónikus 1    H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Bőrirrit. 2              H315 Bőrirritáló hatású.

Bőrszenz. 1           H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Szemirrit. 2 H319 Súlyos szemirritációt okoz.
STOT SE 3 H335-H336 Légúti irritációt okozhat. Álmosságot, szédülést okozhat.

A 67/548/EGK irányelv vagy a 1999/45/EK irányelv szerinti osztályozás

Xn; Ártalmas

R65: Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.

Xi; Irritatív

R38: Bőrizgató hatású.

Xi; Túlérzékenységet okozó

R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

N; Környezeti veszély

R50/53: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

R10: Kis mértékben tűzveszélyes.

Az emberek és a környezet veszélyeztetettségére vonatkozó különleges információk

A termék jelölése a többször módosított "Készítmények általános besorolási EK-irányelvei" értelmében kötelező.
Osztályozási rendszer:

Az osztályba sorolás megfelel az érvényes EK listáknak, de szakirodalomból származó és a cégek által megadott adatok is.

2.2 Címkézési elemek

Címkézés (1272/2008/EK RENDELET)

A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról szóló rendelet) szerint osztályozva és címkézve.

Veszélyt jelző piktogramok

GHS03         GHS07          GHS08        GHS09

Figyelmeztető szó: Veszély

Figyelmeztető mondatok:

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.

H315 Bőrirritáló hatású.

H319	Súlyos szemirritációt okoz.

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H335-H336	Légúti irritációt okozhat. Álmosságot vagy szédülést okozhat.

H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

H302 Lenyelve ártalmas

Vízi, akut 1           H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P240	A tárolóedényt és a fogadóedényt le kell földelni és át kell kötni.

P241 Robbanásbiztos elektromos/szellőztető/világító/berendezés használandó.

P243	Szikramentes eszközök használandók.

P261	Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.

P264	A használatot követően a(z)-t alaposan meg kell mosni.

P271	Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.

P272	Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről.

P273	Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P280	Védőkesztyű/védőruha/arcvédő használata kötelező.

P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy

orvoshoz.

P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el

kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a

kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P405 Elzárva tárolandó.

P501 Az edény tartalmát / a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabályozásoknak

megfelelően kell hulladékként elhelyezni.

Címkén jelölendő veszélyes összetevők: 138-86-3 Limonen, 7785-26-4 Alfa Pinene, 5392-40-5 Citral, 562-74-3 p-Menth-1-en-4-ol, 99-85-4 Gamma terpinene, 80-56-8 pin-2(3)-ene, 99-86-5 p-Mentha-1,3-diene

Cimkézés az EK irányelvek alapján 1999/45/EK

Jelölés(ek)                                       Xn          Ártalmas
                                                         Xi	Irritatív

N            Környerzetre veszélyes

R- mondatok			R38     Bőrizgató hatású

R43     Börrel  érintkezve tőlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

R65     Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén

tüdőkárosodást okozhat

R50/53 Nagyon mérgező a vizi szervezetekre, a vizi környezetben hosszantartó

károsodást okozhat.

R10: Kis mértékben tűzveszélyes.

S-mondatok:                                   S24        A bőrrel való érintkezés kerülendő

S37        Megfelelő védőkesztyűt kell viselni

S61        Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Lásd a külön használati utasitást /

biztonsági adatlapot

2.3 Egyéb veszélyek

PBT – nem PBT anyag a REACH rendelet XIII. mellékletében előírt kritériumok alapján.

vPvB – nem vPvB anyag a REACH rendelet XIII. mellékletében előírt kritériumok alapján.

3.   Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1 Anyagok és Keverék

Kémiai jellemzés: Keverékek

| AZONOSÍTÓK | ANYAG NEVE | OSZTÁLYOZÁS | KONCENTRÁCIÓ tartomány m/m% |
| --- | --- | --- | --- |
| CAS: 138-86-3 EINECS: 205-341-0 | Limonen | Xn R65; Xi R38; Xi R43; N R50/53 R10 Tűzv. foly. 3, H226; Asp. vesz. 1, H304; Vízi, akut 1, H400; Vízi, krónikus 1, H410; Bőrirrit. 2, H315; Bőrszenz. 1, H317 | 50-100 % |
| CAS: 7785-26-4 EINECS: 232-077-3 | Alpha-pinene | Xn R65; Xi R43; N R50/53 R10 Tűzv. foly. 3, H226; Asp. vesz. 1, H304; Vízi, akut 1, H400; Vízi, krónikus 1, H410; Bőrszenz. 1, H317 | 5-9,99 % |
| CAS: 5392-40-5 EINECS: 226-394-6 | Citral | Xi R38; Xi R43 Bőrirrit. 2, H315; Bőrszenz. 1, H317 | 2,5-5 % |
| CAS: 100-51-6 EINECS: 202-859-9 | Benzil-alkohol | Xn R20/22 Akut tox. 4, H302; Akut tox. 4, H332 | 1-2,49 % |
| CAS: 123-35-3 EINECS: 204-622-5 | Myrcene | Xn R65 R10, Tűzv. foly. 3, H226; Asp. vesz. 1, H304; Vízi, krónikus 3, H412 | 1-2,49 % |
| CAS: 99-86-5 EINECS: 202-795-1 | p-Mentha-1,3-diene | Xn R22-65; N R51/53R10 Tűzv. foly. 3, H226; Asp. vesz. 1, H304; Vízi, krónikus 2, H411; Akut tox. 4, H302 | <1% |
| CAS: 79-92-5 EINECS: 201-234-8 | Camphene | Xi R36; N R50/53 R10 | <1% |
| CAS: 586-62-9 EINECS: 209-578-0 | Terpinolene | Xn R65; N R51/53 R10, Tűzv. foly. 3, H226; Asp. vesz. 1, H304; Vízi, krónikus 2, H411 | <1% |
| CAS: 18172-67-3 EINECS: 242-060-2 | beta-Pinene | Xn R65; Xi R43; N R50/53 R10 Tűzv. foly. 3, H226; Asp. vesz. 1, H304; Vízi, akut 1, H400; Vízi, krónikus 1, H410; Bőrszenz. 1, H317 | <1% |
| CAS: 111-87-5 EINECS: 227-777-0 | (R)-(-)-2-Octanol | Xi R36; N R51/53 Vízi, krónikus 2, H411; Szemirrit. 2, H319 | <1% |
| CAS:562-74-3 | p-menth-1-en-4-ol | Akut tox. 4, H302; Bőrirrit. 2, H315; Szemirrit. 2, H319 | 25-30 % |
| CAS: 99-85-4 | gamma terpinene | H 226Tűzv. foly. 3, H226; Asp. vesz. 1, H304 | 10-25 % |
| CAS: 470-82-6 | Eucalyptol | Tűzv. foly. 3, H226 | 2,5-10 % |
| CAS: 586-62-9 | terpinolene | Tűzv. foly. 3, H226; Asp. vesz. 1, H304; Vízi, krónikus 2, H411 | 2,5-10 % |
| CAS: 10482-56-1 | p-menth-1-en-8-ol | Bőrirrit. 2, H315 | 2,5-10 % |
| CAS: 80-56-8 | pin-2(3)-ene | Tűzv. foly. 3, H226; Asp. vesz. 1, H304; Vízi, akut 1, H400; Vízi, krónikus 1, H410; Bőrszenz. 1, H317 | 2,5-10 % |
| CAS: 99-87-6 | p-cymene | Tűőzv. foly. 3, H226; Asp. vesz. 1, H304; Vízi, krónikus 2, H411 | 2,5 % |
| CAS: 489-39-4 | Aromadendrene | Asp. vesz. 1, H304 | 2,5 % |
| CAS: 5989-27-5 | d-Limonene | Tűzv. foly. 3, H226; Vízi, akut 1, H400; Vízi, krónikus 1, H410; Bőrirrit.2, H315; Bőırszenz. 1, H317 | 2,5 % |

H mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

4.   Elsősegélynyújtási intézkedések

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános intézkedések: A termék által szennyezett ruhadarabokat haladéktalanul távolítsuk el. Kétségesen értékelhető helyzetben, vagy ha a tünetek és a rosszullét tartósan fennállnak, forduljon orvoshoz. Eszméletlen személynek soha ne adjon semmit szájon át, fulladást okozhat.

Belélegzés esetén: Távozzon a veszélyes helyről friss levegőre, és pihenjen. Eszméletvesztés esetén a fektetés és szállítás stabil, oldalra fektetett helyzetben történjék. Kérjen tanácsot orvosától, amennyiben a légúti panaszok nem enyhülnek.

Bőrrel való érintkezés esetén: Vegye le azonnal a szennyezett ruhaneműt. Mosakodjon meg alaposan vízzel és szappannal, majd alaposan öblítse le tiszta vízzel a bőrfelületet. Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni. TILOS oldószert vagy hígítószert használni.

Szembe kerülés esetén: Vegye ki a kontaktlencsét (ha van), azonnal és legalább 15 percig öblítse ki folyó tiszta és hideg vízzel a szemet a szemhéjak széthúzása mellett. Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

Lenyelés esetén: Öblítse ki a száját vízzel, sose hánytasson, maradjon nyugodt, és azonnal forduljon orvoshoz.
Információ az orvos számára: A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások. Allergiás reakciót okozhat. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése. A tüneteknek megfelelően kezeljük.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Belégzés: az anyag köd vagy permet formában irritáló hatású a légutakra – köhögés, nehézlégzés. A tünetek késleltetve is megjelenhetnek.

Bőrrel való érintkezés: irritáló és allergizáló - ismételt vagy hosszantartó érintkezés a bőrrel vagy nyálkahártyával okozhat bőrpírt, hólyagok kialakulását vagy bőrgyulladást, allergiás bőrreakciót.

Szembe kerülés: súlyos irritációt vált ki – szempirosodás, könnyezés, égő érzés.

Lenyelés: irritációt okoz a gyomor és bélrendszerben – hányinger, hányás, hasmenés, egyéb panaszok.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Ha a tünetek hosszan tartóak azonnal orvosi ellátást kell kérni. Soha ne adjon szájon át semmit eszméletlen embernek. Kezelés a tünetek szerint. A késleltetett tünetek miatt orvosi megfigyelés is indokolt lehet.

5.   Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag

A megfelelő oltóanyag: poroltó, szén-dioxid. Kiterjedt tűz esetén alkoholálló habot kell használni vagy vízpermetet.

Nem megfelelő oltóanyagok: Az égő anyag oltásához ne használjon közvetlen vízsugarat.

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Tűz esetén vastag, fekete füst keletkezhet. Hő hatására történő bomlás során szén-monoxidra, szén-dioxidra bomlik, ami veszélyes az egészségre.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

A tartály lehűtéséhez vizet használjon, Figyeljen a szélirányra. Meg kell akadályozni, hogy az oltáshoz használt anyag a lefolyóba, szennyvíz csatornába, illetve a folyóvízáramba kerüljön.

Tűzoltó felszerelés: a tűz nagyságától függően védőfelszerelés szükséges a meleg miatt. Egyéni légzésvédő maszk, kesztyű, védőszemüveg vagy arcmaszk és kesztyű.

További információk: Szabvány eljárás kémiai tüzek kezelésére. Az égéstermékeket és a szennyezett oltóvizet a helyi hatósági előírások szerint kell kezelni.

6.   Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Kerülni kell a keletkező gőzök/füst belégzését. A kezelés helyszínén megfelelő szellőztetést/elszívást kell biztosítani. Az expozíció ellenőrzése és a személyi védőfelszereléseket lásd a 8. szakasz alatt.

Nem sürgősségi ellátó személyzet:

Személyi óvintézkedések: Kerülje a belélegzést, valamint a bőrrel és a szemmel való érintkezést. Nagyobb mértékű kiömlés esetén zárt rendszerű légzőkészülék használata ajánlott.

Sürgősségi ellátó személyzet:

Személyi óvintézkedések: Kerülje a belélegzést, valamint a bőrrel és a szemmel való érintkezést. Nagyobb mértékű kiömlés esetén zárt rendszerű légzőkészülék használata ajánlott.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

Az anyag veszélyes a környezetre, minden lehetséges intézkedést meg kell tenni, hogy ne kerüljön az élő vagy talajvizekbe, a csatornába. Meg kell akadályozni, hogy nagy területen szétterjedjen (pl. elszigeteléssel vagy olaj gátakkal) és a talajban felszívódjon. Nagyobb mennyiség szabadba kerülése esetén az illetékes hatóságot értesíteni kell.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Nagy mennyiség szabadba kerülés esetén vissza kell szivattyúzni egy tartályba. Kisebb mennyiséget homokkal, földdel, vermikulittal, kovafölddel, vagy más inert nedvszívó, nem éghető anyaggal fel kell itatni. A sérült tartályokat elkülönítve kell ártalmatlanítani. A helyi előírásokat be kell tartani. A szennyezett helyiséget alaposan ki kell szellőztetni. A szennyezett abszorbenseket a hatályos jogszabályi előírások betartásával kell ártalmatlanítani. A szennyezett tárgyakat és a padlót a környezetvédelmi előírások betartásával alaposan meg kell tisztítani.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Meg kell akadályozni, hogy nagy területen elterjedjen (pl. elszigeteléssel vagy olaj gátakkal).

7.   Kezelés és tárolás

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Biztonságos kezelésre vonatkozó tanácsok:

Kerülje a nagy koncentrációjú gőzök túlzott mértékű belélegzését. Kövesse a vegyszerek kezelése során a személyi higiénia alapelveit. Gondoskodjunk a munkahelyen megfelelő szellőzésről és elszívásról.

A tartályokat óvatosan nyissuk és kezeljük.

Kerüljük az aerosol képződést.

Általános higiéniai előírások: tilos az evés, ivás és a dohányzás azokon a területeken, ahol az anyag kezelése, tárolása és feldolgozása történik. A munkavállalóknak kezet és a többi, érintkezésnek kitett bőrfelületet le kell mosni evés, ivás vagy dohányzás előtt. A szennyezett ruhát és védőfelszerelést az étkezőhelységbe történő belépés előtt le kell vetni. A kemikáliával érintkező ruhákat és cipőket az újbóli használat előtt alaposan meg kell tisztítani.

Tűz- és robbanás elleni védelem: a tartályokat hőforrástól és hőt termelő berendezésektől távol kell tartani, közvetlen napsugárzástól pedig védeni kell. Tilos a dohányzás, nyílt láng vagy gyújtóforrás üzemeltetése.

Az anyag kezelésére vonatkozó szabályok adott esetben a berendezések tisztítása, illetve az anyagmaradványoknak a tartályokból vagy egyéb tárolóedényekből történő eltávolítása esetén is alkalmazandók, különösen, ha ehhez gőz vagy forró víz használata szükséges, mivel ezek növelhetik a kemikáliák koncentrációját a munkahely levegőjében. A vegyi anyagok nyílt kezelésére csak megfelelően kiképzett alkalmazottak kaphatnak megbízást. Az illékony kemikáliák kibocsátásának minimalizálása érdekében minden melegítési folyamatot a lehető legalacsonyabb hőmérsékleten végezzen.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

A tárolási helyekre és a tartályokra vonatkozó követelmények: Tárolja hűvös, száraz, jól szellőző helyen, hőforrásoktól távol, napfénytől védett helyen. Ideális tárolási hőmérséklet +5 és +35°C között. Tartsa távol oxidáló anyagoktól, erős savaktól és lúgoktól. Nem tűzveszélyes. Idegeneket ne engedjen az anyag közelébe. Használaton kívüli állapotban a konténereket tárolja álló helyzetben és szorosan lezárva.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): aroma és illatszergyártáshoz alapanyag.

8. Expozíció-ellenőrzés/személyi védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek

A munkahelyen alkalmazandó határértékek adatai a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló jogszabály alapján: az anyagnak nincs munkahelyi expozíciós határértéke vagy biológiai expozíciós határértéke.

8.2 Expozíció-ellenőrzések

Műszaki intézkedések

Ahol lehetséges, a keverék továbbításához és feldolgozásához használjon zárt rendszereket. Ha lehetséges, különítse el az olyan helyiségeket, amelyekben a terméket keverik vagy nyíltan kezelik. Az ilyen helyiségekben úgy állítsa be a légnyomást, hogy az alacsonyabb legyen az üzem többi részének légnyomásánál.

Személyi védőfelszerelések

Légutak védelme: megfelelő szellőzés vagy helyi elszívás alkalmazása során nem szükséges.

Kézvédelem: Kerülje az anyag bőrrel való közvetlen érintkezését. Használjon a vegyi anyagoknak ellenálló védőkesztyűt. CE minősített, II. kategóriájú védőkesztyű ajánlott (EN 374-1, En 374-2, EN 374-3, EN 420)

Tartsa száraz helyen, távol minden hőforrástól, és a lehető legnagyobb mértékben kerülje a napfénynek való kitettséget. Ne használjon olyan anyagot kesztyűn, pl. festékeket, oldószereket vagy ragasztókat, amely megváltoztathatja ellenállását.

A kesztyűknek megfelelő méretűeknek kell lenniük, és a felhasználó kezén pontos illeszkedést kell biztosítani. Nem lehet túl laza vagy túl szoros. Mindig tiszta, száraz kézre használja. 
Ajánlás: PVC (polivinil-klorid) / min. 480 perc áthatolási idő / 0,35 mm anyagvastagság.

Szemvédelem: Az esetleges szemkontaktus elkerülése érdekében használjon védőálarcot. CE minősített: EN 165, EN 166, EN 167, EN 168.

Az álarc áláthatóságának ideálisnak kell lennie. Ezért ezeket a részeket naponta meg kell tisztítani. A védőeszközöket rendszeresen fertőtleníteni kell a gyártó utasításai szerint. Ügyeljen arra, hogy a mobil részek könnyen mozogjanak. Az arcvédőknek legalább 150 mm-es függőleges vonallal rendelkező látóteret kell biztosítaniuk a keret középvonalában.

Bőrvédelem: CE minősített védőruházat II kategória. (EN 340). A védőruházat nem lehet túl szoros vagy túl laza, hogy a ne akadályozza a felhasználó mozgását. Minden esetben kövesse a gyártói utasításokat a kezelésre és a mosásra vonatkozóan.

Megjegyzés: A védőruháknak olyan szintű kényelmet kell nyújtaniuk, amely összhangban áll a védettségi szinttel, tekintettel arra a veszélyre, amely ellen védelmet nyújt, szem előtt tartva a környezeti feltételeket, a felhasználó tevékenységi szintjét és a várható felhasználási időt.

Védőcipő: CE minősített II kategória (EN ISO 13287, EN ISO 20344) A lábbeleik épségét rendszeresen ellenőrizni kell. A komfortérzethez tartozó legalkalmasabb lábbelit kell kiválasztani a többféle modell közül. A termék az első felhasználó lábformájához igazodik. Ezért és higiéniai okokból is, nem szabad más emberek cipőit használni.

Megjegyzés: A professzionális munkavégzésre szolgáló munkaruhák olyan védőelemeket tartalmaznak, amelyek célja a felhasználóknak a baleset következtében bekövetkező sérüléseivel szembeni védelme.

Hővédelem: A keveréket mindenféle hőforrástól, nyílt lángtól távol kell tartani.

Egészségügyi intézkedések: A megfelelőnek ítélt mértékben vegyék igénybe egy tapasztalt levegő-mintavételező szakember segítségét a munkahely levegőjében esetlegesen előforduló illékony kemikáliák beazonosításához és méréséhez, melyek alapján kiszámítható a valós veszélyeztetettség.

Ellenőrzési paraméterek

Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel:

138-86-3 Limonen

MAK P

100-51-6 Benzil-alkohol

MAK vgl.Abschn.IIb

Pótlólagos információk: A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.

Környezeti expozíció-ellenőrzések

Általános tanácsok: Tartsa távol a vízelvezető csatornáktól, a felszíni és talajvizektől valamint a talajtól. Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Általános adatok - Külső jellemzők: forma: Olajos folyadék szín: Sárga - Szag: Sztenderdnek megfelelő

pH-érték: Nem értelmezhető

Lobbanáspont: 53°C

Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot): Nem gyúlékony

Bomlási hőmérséklet: Nincs meghatározva.

Gyúlékonyság: Az anyag magától nem gyullad.

Robbanásveszélyesség: Az anyag nem robbanásveszélyes, azonban robbanásveszélyes gőzök és levegő keverékének képződése lehetséges

Robbanási határok alsó: Nincs meghatározva. felső: Nincs meghatározva.

Sűrűség: 0,849 g/cm3 20 celsius foknál Gőzsűrűség (levegő=1): Nem elérhető. Párolgási sebesség: Nincs meghatározva.

Törésmutató: Nincs meghatározva.

Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal: Vízben: Vízben elhanyagolható.

Megoszlási hányados: n-oktanol/víz: Nincs meghatározva.

Viszkozitás dinamikai: Nincs meghatározva. kinematikai: Nincs meghatározva.

Egyéb információk: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

9.2. Egyéb információk: nem állnak rendelkezésre.

10. Stabilitás és reakcióképesség

10.1 Reakciókészség

Amennyiben a tárolási feltételek teljesülnek, nem keletkeznek veszélyes reakciók.

10.2 Kémiai stabilitás

A javasolt tárolási körülmények között és a javasolt kezelési utasítást betartva stabil.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége

Veszélyes reakciók: Megjegyzés: Sem önmagában, sem vízzel érintkezve nem hordoz jelentős reaktivitási kockázatot. Kerülje az anyag erős savakkal, lúgos vagy oxidálószerekkel való érintkezését.

10.4 Kerülendő körülmények

- közvetlen hőforrás

10.5 Nem összeférhető anyagok

Kerülje oxidálószerekkel, savakkal, lúgokkal való érintkezést.

10.6 Veszélyes bomlástermékek

Az előírt tárolási körülmények betartása és az előírt kezelési utasítás során a rendeltetési célra történő használattal nem keletkezik veszélyes bomlástermék.

Veszélyes bomlástermékek: Az égés során szénmonoxid és azonosítatlan szerves vegyületek keletkezhetnek.

11. Toxikológiai információk

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információk

a) Akut toxicitás: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

b) Bőrkorrózió/bőrirritáció: bőrirritáló hatású (2. kategória)

c) Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: szemirritáló hatású (2. kategória)

d) Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: bőrszenzibilizáló (1. kategória)

e) Csírasejt-mutagenitás: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

f) Rákkeltő hatás: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

g) Reprodukciós toxicitás: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

h) Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

i) Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

j) Aspirációs veszély: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

A valószínű expozíciós útra vonatkozó információ: az anyag bejuthat a szervezetbe lenyeléssel és belégzéssel.

A fizikai, kémiai és toxikológiai jellegzetességekkel kapcsolatos tünetek: lásd a 4. szakaszban részletezve.

A rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások:

Ismételt vagy hosszan tartó érintkezés során a termék a bőrfelület védőrétegének zsírvesztését okozhatja a bőrön, ami a nem-allergiás eredetű bőrgyulladást és a termék felszívódását eredményezheti a bőrön keresztül. A szemébe fröccsenés irritációt és visszafordítható szemkárosodást okoz. 
A kölcsönhatásokból eredő hatások: nem áll rendelkezésre adat.
Toxikológiai információ az anyagban lévő összetevőről

12. Ökológiai információk

12.1 Toxicitás

A rendelkezésre álló információk alapján a keverék hosszú távú krónikus hatást vált ki a vízi környezetben.

A termék környezeti veszélybesorolása:

Hosszú távú (krónikus) vízi környezeti veszély 2. kategória: H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

Az anyagra nem áll rendelkezésre adat.

12.3 Bioakkumulációs képesség: a termékre további lényeges információ nem áll rendelkezésre.

12.4 A talajban való mobilitás: Az anyagra nem áll rendelkezésre vizsgálati adat. Vízben nem oldódik, de a vízi környezetre veszélyes, hosszútávú káros hatást vált ki. A terméket tilos a felszíni vagy a talajvízbe, a csatornába kiengedni. A környezetbe jutása esetén minden lehetséges eszközzel meg kell akadályozni, hogy a talajba behatoljon.

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

A termék nem tartalmaz olyan anyagot, amely perzisztens, bioakkumulálódó vagy mérgező (PBT).

A termék nem tartalmaz olyan anyagot, amely nagyon perzisztens vagy nagyon hajlamos a bioakkumulációra (vPvB).

12.6 Egyéb káros hatások: nem áll rendelkezésre további információ más káros környezeti hatásokról.

13. Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek

Felhasználatlan keverékből származó hulladék: Nem keverhető a háztartási hulladékhoz, kerülje a csatornarendszerekbe és a környezetbe történő kibocsátást. A felhasználatlan keveréket tartalmazó hulladékot speciális vagy veszélyes hulladék gyűjtőhelyre kell szállítani. A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni, ahol csak lehetséges. A csomagolási hulladék újrahasznosíthatóságáról kell gondoskodni. Az égetést vagy hulladéklerakást csak akkor kell figyelembe venni, ha az újrafeldolgozás nem lehetséges. A helyi hatósági előírások figyelembevételével kell az ártalmatlanítást elvégeztetni engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodó céggel. Csatornába nem üríthető. Lehetséges ártalmatlanítási mód: égetés.

Szennyezett csomagolás: Az üres tartályokat újrahasznosítás vagy hulladék kezelés céljából jóváhagyott hulladék kezelő telepre kell vinni.

A hulladék kódokat a felhasználónak kell megállapítania a felhasználás alapján. Besorolási javaslat:

Hulladékkulcs (termék) EWC-kód: 07 07 04* (egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg)

Hulladék kulcs (EWC-kód) csomagolás: 15 01 10* (veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék)

* (veszélyes hulladék)

14. Szállításra vonatkozó információk

|  | ADR/RID (közúti, vasúti) | AND/IMDG (belvízi, tengeri) | ICAO/IATA (légi) |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.1 UN-szám | 1197 | 1197 | 1197 |
| 14.2 ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés | KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. Limonen, Alfa Pinene, Citral, 3 p-Menth-1-en-4-ol, Gamma terpinene, pin-2(3)-ene, p-Mentha-1,3-diene | KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. Limonen, Alfa Pinene, Citral, 3 p-Menth-1-en-4-ol, Gamma terpinene, pin-2(3)-ene, p-Mentha-1,3-diene | KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. Limonen, Alfa Pinene, Citral, 3 p-Menth-1-en-4-ol, Gamma terpinene, pin-2(3)-ene, p-Mentha-1,3-diene |
| 14.3 Szállítási veszélyességi osztály | 3 | 3 | 3 |
| 14.4 Csomagolási csoport | III | III | III |
| 14.5 Környezeti veszély | igen | tengeri szennyező | igen |
| 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések | veszélyt jelző szám 30 LQ=5L Engedm.menny.: E1 Alagút kód: (E) | LQ=5L Engedm.menny.: E1 Vészhelyzeti ütemterv: F-E, S-D |  |
| 14.7 MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás | nem szállítható csak csomagolt formában. |  |  |
| UN-Modell | UN 3082, KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. Limonen, Alfa Pinene, Citral, 3 p-Menth-1-en-4-ol, Gamma terpinene, pin-2(3)-ene, p-Mentha-1,3-diene |  |  |

15. Szabályozással kapcsolatos információ

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, ill. tevékenységek részletes szabályairól

1907/2006/EK Európai Parlament es a Tanács rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról

25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet rendelet a hulladékok jegyzékéről

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

2015. évi LXXXIX. törvény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

2013. évi CIX. törvény a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

2013. évi CXI. törvény Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról

Egyéb szabályozások:

| 219/2011. (X. 20.) Kormányrendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről | besorolást lásd a7. szakaszban. |
| --- | --- |
| Az Európai Parlament és a Tanács 2009. szeptember 16-i 1005/2009/EK rendelete az ózonréteget lebontó anyagokról | nem tartozik a hatálya alá |
| Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 850/2004/EK rendelete a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról és a 79/117/EGK irányelv módosításáról | nem tartozik a hatálya alá |
| Az Európai Parlament és a Tanács 2012. július 4-i 649/2012/EU rendelete a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról | nem tartozik a hatálya alá |
| CMR összetevők | nem tartalmaz |
| Engedélyköteles vagy SVHC anyag 1907/2006 EK rendelet XIV. melléklete alapján | nem tartalmaz |
| Korlátozottan felhasználható anyagot 1907/2006 EK rendelet XVII. melléklete alapján | nem tartalmaz |

Küszöbértékek (tonna): Alsó küszöbérték 200 t

Küszöbértékek (tonna): Felső küszöbérték 500 t

Cimkézés az EK irányelvek alapján 1999/45/EK

Jelölés(ek)                                       Xn          Ártalmas
                                                         Xi	Irritatív

N            Környerzetre veszélyes

R- mondatok			R38     Bőrizgató hatású

R43     Börrel  érintkezve tőlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

R65     Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén

tüdőkárosodást okozhat

R50/53 Nagyon mérgező a vizi szervezetekre, a vizi környezetben hosszantartó

károsodást okozhat.

S-mondatok:                                   S24        A bőrrel való érintkezés kerülendő

S37        Megfelelő védőkesztyűt kell viselni

S61        Kerülni kell az anyag környezet

Vízszennyező osztály (Németország) : WGK 3 erősen vízszennyező

Címkézés # Osztályozás a 1999/45/EK  irányelvek alapján—

Figyelmeztető mondatok:

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.

H315 Bőrirritáló hatású.

H319	Súlyos szemirritációt okoz.

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H335-H336	Légúti irritációt okozhat. Álmosságot vagy szédülést okozhat.

H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

H302 Lenyelve ártalmas

Vízi, akut 1           H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P240	A tárolóedényt és a fogadóedényt le kell földelni és át kell kötni.

P241 Robbanásbiztos elektromos/szellőztető/világító/berendezés használandó.

P243	Szikramentes eszközök használandók.

P261	Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.

P264	A használatot követően a(z)-t alaposan meg kell mosni.

P271	Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.

P272	Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről.

P273	Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P280	Védőkesztyű/védőruha/arcvédő használata kötelező.

P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy

orvoshoz.

P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el

kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a

kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P405 Elzárva tárolandó.

P501 Az edény tartalmát / a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabályozásoknak

megfelelően kell hulladékként elhelyezni.

Címkén jelölendő veszélyes összetevők: 138-86-3 Limonen, 7785-26-4 Alfa Pinene, 5392-40-5 Citral, 562-74-3 p-Menth-1-en-4-ol, 99-85-4 Gamma terpinene, 80-56-8 pin-2(3)-ene, 99-86-5 p-Mentha-1,3-diene

15.2 Kémiai biztonsági értékelés: a keverékre kémiai biztonsági jelentés nem készült.

16. Egyéb információk

A 3. szakaszban található veszélyek és R-mondatok teljes szövege 
R10 Kis mértékben tűzveszélyes.

R20/22 Belélegezve és lenyelve ártalmas.

R22 Lenyelve ártalmas.

R36 Szemizgató hatású.

R38 Bőrizgató hatású.
R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

R50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat

R51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.

A H-mondatok teljes szövegére a 2. és 3. részekben utalunk.

Lényeges mondatok

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.

H228 Tűzveszélyes szilárd anyag.

H302 Lenyelve ártalmas.

H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

H315 Bőrirritáló hatású.

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

H332 Belélegezve ártalmas.

H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Aquatic Acute 1. Rövid távú (akut) vizi környezeti veszély 1. kategória

Aquatic Chronic 1. Hosszú távú (krónikus) vizi környezeti veszély 1. kategória
Aquatic Chronic 2: A vízi környezetre veszélyes – hosszú távú vízi toxicitási veszély – 2. kategória

Asp. Tox. 1. Aspirációs toxicitás 1. kategória

Flam. Liq. 3. Tűzveszélyes folyadék és gőz

Skin Irrit. 1. Bőrmarás/bőrirritáció 1. kategória

Skin Sens. 1. Bőrszenzibilizáló 1. kategória

Felhasználási korlátozás: A keverék kizárólag a megjelölt rendeltetési célra és az előírt módon használható.

Javasolt képzések, amelyek az emberi egészség és a környezet védelmének biztosítására: A foglalkozás-egészségügyi orvosi előírásokat be kell tartani. A munkavállalókat ki kell oktatni a keverékkel kapcsolatos valamennyi lehetséges hatásról, a biztonságos kezelési módszerekről, az előírt személyi védőfelszerelésekről, az elsősegélynyújtási intézkedésekről és a balesetekben vagy vészhelyzetekben történő teendőkről.

A biztonsági adatlapot valamennyi foglalkozás körében felhasználó vagy kezelő személy számára elérhetővé kell tenni.

A biztonsági adatlapban alkalmazott rövidítések és betűszók magyarázata

Rövidítések és mozaikszavak:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses Route (European Agreement concering the International Carriage of Dangerous Goods by Road) / Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Fegulations Concerming the International Transport of Dangerous Goods by Rail( / Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods / Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengeri Szállításáról szóló Európai Megállapodás

IATA: International Air Transport Association /Nemzetközi Légi Szállítási Szervezet

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EIENCS: Eurpean Inventory of Existing Commercial Chemical Substances / Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) / Vegyi anyagok azonosító száma

LC50: Lethal concentration, 50 percent 
LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic / perzisztens, bioakkumulatív és mérgező

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative / nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív
EWC kód: Európai Hulladék Katalógus

Valamennyi komponense az ember étkezéséhez tartozó anyag, és valamennyi komponense a természetben le is bomlik.

További információ

Az 1907/2006 sz. EC szabályozás értelmében a jelen biztonsági adatlapban található információk az anyagoknak a dokumentum kiadásának időpontjában ismert tulajdonságain alapulnak. A biztonsági adatokat tartalmazó dokumentum célja az anyagok, valamint a csomagolás, a tárolás és a munkahelyen történő alkalmazás körülményeinek egészségügyi és biztonsági szempontú értékelése. A dokumentum nem minőségbiztosítás céljából készült. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége, a Hasti Kft. nem vállal semmilyen felelősséget a termék kezelése, és a vele való érintkezés nyomán keletkezett kárért.
A magyar nyelvű biztonsági adatlap a biztonsági adatlap szállítója által kiadott dokumentum alapján készült.